- Gniezno, dnia 31 maja 2023 r.

- OŚR. 6220.1.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 775/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm./ Wójt Gminy Gniezno zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydanej dnia 31 maja 2023 r. decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Hala produkcyjno – magazynowa z zapleczem socjalno – biurowym i towarzyszącą infrastrukturą 
w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/9, której treść podaje poniżej.

Uwaga:

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – zawiadomienie stron o wydanej decyzji zostaje podane w formie obwieszczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne udostępnienie następuje z dniem 31 maja 2023 roku

Gniezno, dnia 31 maja 2023 r.

- OŚR. 6220.1.2023

- Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko /t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775/, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Panattoni Europe Sp. z o.o., pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Marka Benedyktyńskiego EKO-PROJEKT Sp. z o.o. S. k., ul. Marcelińska 90 lokal 6A, bud. PGK 1, 60-324 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Hala produkcyjno – magazynowa z zapleczem socjalno – biurowym i towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/9,

Orzekam

- Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Hala produkcyjno – magazynowa z zapleczem socjalno – biurowym i towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/9,

- Określić następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji opisanego wyżej przedsięwzięcia:

- Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

  - Hala produkcyjno – magazynowa z zapleczem socjalno – biurowym 
i towarzyszącą infrastrukturą zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia, która stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

  - Miejsce realizacji przedsięwzięcia - przedsięwzięcie realizowane będzie 
w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/9.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

  - Powstałe w procesie rozdzielenia osadu i filtratu placki filtracyjne pakować

i magazynować w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

  - Prowadzić ewidencję wielkości zużycia preparatów zawierających lotne związki organiczne (LZO) oraz rejestrację czasu pracy instalacji wykorzystywanej w procesie lakierowania i suszenia powłok.

  - Na etapie realizacji przedsięwzięcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć grunt i wody przed ewentualnym przedostaniem się do nich substancji niebezpiecznych (ropopochodnych).

  - W miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

  - W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

  - W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

  - Procesy chemiczne przeprowadzać w wannach procesowych o łącznej objętości nieprzekraczającej 28,08 m3.

  - Ścieki bytowe i podczyszczone do zakładanych parametrów (zneutralizowane) ścieki przemysłowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i zapewnić ich regularny wywóz do oczyszczalni przez uprawniony w tym zakresie podmiot. W momencie uzyskania możliwości podłączenia terenu zakładu do zewnętrznej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ścieki odprowadzać do tej sieci na warunkach określonych przez jej gestora.

  - Zanieczyszczone powietrze z palnika odprowadzać do atmosfery emitorem pionowym o wysokości nie mniejszej, niż 13,5 m n.p.t. i średnicy wylotu nie mniejszej, niż 0,3 m.

  - Zanieczyszczenia powstające w procesie lakierowania i suszenia powłok odprowadzać do atmosfery dwoma emitorami pionowymi o wysokości nie mniejszej, niż 13,5 m n.p.t. i średnicy wylotu nie mniejszej, niż 0,7 m każdy.

  - Zanieczyszczone powietrze z procesów obróbki powierzchniowej w wannach i z procesu regeneracji nieaktywnego żelaza odprowadzać do atmosfery emitorem pionowym o wysokości nie mniejszej, niż 13,5 m n.p.t. i średnicy wylotu nie mniejszej, niż 0,65 m.

  - Powietrze z procesów obróbki powierzchniowej w wannach przed odprowadzeniem do atmosfery kierować do urządzenia redukującego zanieczyszczenia – skrubera wodnego zapewniającego stopień redukcji na poziomie minimum 98%.

  - Zanieczyszczone powietrze z procesów obróbki metali (spawanie, toczenie, frezowanie, szlifowanie) odprowadzać do atmosfery emitorem pionowym o wysokości nie mniejszej, niż 13,5 m n.p.t. i średnicy wylotu nie mniejszej, niż 0,2 m.

  - Ogrzewanie obiektu prowadzić z zastosowaniem urządzeń grzewczych i kotłów gazowych.

  - Wszystkie procesy technologiczne prowadzić w pomieszczeniach wyposażonych w szczelne, chemoodporne posadzki.

  - Zbiornik wodny znajdujący się na działce przeznaczonej pod realizację przedsięwzięcia, oznaczony na mapie ewidencji gruntów jako nieużytek, wyłączyć spod zainwestowania i pozostawić bez ingerencji.

  - Wodę na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierać z sieci wodociągowej, na podstawie umowy z gestorem sieci.

- Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

- Uzasadnienie

1.  Wnioskiem z dnia  30 grudnia 2022 r. ( data wpływu 02.01.2023 r.) uzupełnionym w dniu 23 stycznia 2023 r. Inwestor Panattoni Europe Sp. z o.o., pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Marka Benedyktyńskiego EKO-PROJEKT Sp. z o.o. S. k., ul. Marcelińska 90 lokal 6A, bud. PGK 1, 60-324 Poznań, zwrócił się do Wójta Gminy Gniezno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Hala produkcyjno – magazynowa z zapleczem socjalno – biurowym i towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/9, dołączając do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia (również w wersji elektronicznej), poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną w skali 1:5000, obejmującą przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (również w wersji elektronicznej), potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.

2. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 13, 14, 37 lit. d, pkt 54 lit. b, pkt 58 lit. b, 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  /Dz. U. z 2019 r. poz. 1839/. Wobec powyższego przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać  na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

3. Dane o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, 
z którym można się zapoznać w Urzędzie Gminy Gniezno, al. Reymonta 9-11, pokój nr 9, w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl – centrum informacji o środowisku.

4. Dnia 30 stycznia 2023 roku Wójt Gminy Gniezno w formie obwieszczenia, zawiadomił strony postępowania administracyjnego, o wszczętym dnia 2 stycznia 2023 roku na wniosek Inwestora Panattoni Europe Sp. z o.o., pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Marka Benedyktyńskiego EKO-PROJEKT Sp. z o.o. S. k., ul. Marcelińska 90 lokal 6A, bud. PGK 1, 60-324 Poznań, postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Hala produkcyjno – magazynowa z zapleczem socjalno – biurowym i towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 19/9.

5. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ i ewentualne określenie zakresu raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.

6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie opinią sanitarną znak ON-NS.9022.5.4.2023 z dnia 9 lutego 2023 r. (data wpływu 09.02.2023 r.) stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Gniezno znak 6220.1.2023 z dnia 21 marca 2023 r. przekazujące uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie podtrzymał ww. opinię postanowieniem znak ON-NS.9022.5.4.2023 z dnia 30 marca 2023 r. (data wpływu 30.03.2023 r.).

7. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu wydał opinię znak PO.ZZŚ.4.435.4901.
78.2023.MS.1 z dnia 15 lutego 2023 r. (data wpływu 15.02.2023 r.), w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- Na etapie realizacji przedsięwzięcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć grunt i wody przed ewentualnym przedostaniem się do nich substancji niebezpiecznych (ropopochodnych);

- W miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;

- W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;

- W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego;

- Woda na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierana będzie z sieci wodociągowej, na podstawie umowy z gestorem sieci;

- Ścieki bytowe powstające na terenie inwestycji odprowadzane będą do zbiorników bezodpływowych i wywożone przez wyspecjalizowane firmy, docelowo do lokalnej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci;

- Wody opadowe i roztopowe powstające z terenu inwestycji będą odprowadzane do zbiornika retencyjnego lub retencyjno-rozsączającego.

W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Gniezno znak 6220.1.2023 z dnia 21 marca 2023 r. przekazujące uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu podtrzymał ww. opinię pismem znak PO.ZZŚ.4.435.4901.
78.2023.MS.2 z dnia 28 marca 2023 r. (data wpływu 28.03.2023 r.).

8. Pismem znak WOO-IV.4220.153.2023.AK.2 z dnia 1 marca 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wystąpił do Wójta Gminy Gniezno z prośbą o potwierdzenie informacji na temat sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia oraz z prośbą o wezwanie pełnomocnika wnioskodawcy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, pismem znak OŚR.6220.1.2023  z dnia 9 marca 2023 r. Wójt Gminy Gniezno wezwał pełnomocnika wnioskodawcy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z zakresem określonym w ww. piśmie.

Dnia 15 marca 2023 r. pełnomocnik inwestora złożył do Wójta Gmina Gniezno stosowne wyjaśnienia, które następnie pismem z dnia 21 marca 2023r. zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Jednocześnie uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia przekazano pismami z dnia 21 marca 2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z prośbą o zajęcie stanowisk przez ww. organy czy podtrzymują swoje wcześniejsze opinie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2023 r. znak WOO-IV.4220.153.2023.AK.5 (data wpływu 04.05.2021 r.), wyraził opinię, że dla że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Braciszewo na działce nr ewid. 19/9 obręb Braciszewo gmina Gniezno, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- Procesy chemiczne przeprowadzać w wannach procesowych o łącznej objętości nieprzekraczającej 28,08 m3.

- Ścieki bytowe i podczyszczone do zakładanych parametrów (zneutralizowane) ścieki przemysłowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i zapewnić ich regularny wywóz do oczyszczalni przez uprawniony w tym zakresie podmiot. W momencie uzyskania możliwości podłączenia terenu zakładu do zewnętrznej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ścieki odprowadzać do tej sieci na warunkach określonych przez jej gestora.

- Powstałe w procesie rozdzielenia osadu i filtratu placki filtracyjne pakować 
i magazynować w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

- Zanieczyszczone powietrze z palnika odprowadzać do atmosfery emitorem pionowym o wysokości nie mniejszej, niż 13,5 m n.p.t. i średnicy wylotu nie mniejszej, niż 0,3 m.

- Zanieczyszczenia powstające w procesie lakierowania i suszenia powłok odprowadzać do atmosfery dwoma emitorami pionowymi o wysokości nie mniejszej, niż 13,5 m n.p.t. i średnicy wylotu nie mniejszej, niż 0,7 m każdy.

- Zanieczyszczone powietrze z procesów obróbki powierzchniowej w wannach 
i z procesu regeneracji nieaktywnego żelaza odprowadzać do atmosfery emitorem pionowym o wysokości nie mniejszej, niż 13,5 m n.p.t. i średnicy wylotu nie mniejszej, niż 0,65 m.

- Powietrze z procesów obróbki powierzchniowej w wannach przed odprowadzeniem do atmosfery kierować do urządzenia redukującego zanieczyszczenia – skrubera wodnego zapewniającego stopień redukcji na poziomie minimum 98%.

- Zanieczyszczone powietrze z procesów obróbki metali (spawanie, toczenie, frezowanie, szlifowanie) odprowadzać do atmosfery emitorem pionowym o wysokości nie mniejszej, niż 13,5 m n.p.t. i średnicy wylotu nie mniejszej, niż 0,2 m.

- Ogrzewanie obiektu prowadzić z zastosowaniem urządzeń grzewczych i kotłów gazowych.

- Prowadzić ewidencję wielkości zużycia preparatów zawierających lotne związki organiczne (LZO) oraz rejestrację czasu pracy instalacji wykorzystywanej 
w procesie lakierowania i suszenia powłok.

- Wszystkie procesy technologiczne prowadzić w pomieszczeniach wyposażonych 
w szczelne, chemoodporne posadzki.

- Zbiornik wodny znajdujący się na działce przeznaczonej pod realizację przedsięwzięcia, oznaczony na mapie ewidencji gruntów jako nieużytek, wyłączyć spod zainwestowania i pozostawić bez ingerencji.

9. Wójt Gminy Gniezno na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, wyjaśnień złożonych przez inwestora, po uwzględnieniu stanowisk organów opiniujących oraz dokładnej analizie przesłanek, wynikających z art. 63 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
a przede wszystkim takich cech przedsięwzięcia jak:

- rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia (art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś) - planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie Hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym i towarzyszącą infrastrukturą 
na działce o numerze ewidencyjnym 19/9, położonej w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno.

Łączna powierzchnia działki  przeznaczona pod planowaną inwestycję wyniesie ok. 4,3404 ha, z czego pod zabudowę przeznaczono ok 1,342 ha, a pod utwardzenia – ok. 1,7934 ha (w tym parkingi o powierzchni użytkowej ok. 1,3940 ha). Powierzchnia biologicznie czynna wyniesie ok. 1,2050 ha. Procesy technologiczne w zakładzie będą prowadzone w dwóch etapach. Etap pierwszy będzie obejmował procesy obróbki mechanicznej metali, takie, jak: cięcie materiału, tłoczenie, wiercenie (otworów/gwintów), frezowanie, hartowanie indukcyjne, prostowanie materiału, polerowanie metali, szlifowanie, spawanie, czyszczenie materiału (przed malowaniem), malowanie/lakierowanie, wyważanie, montaż/montaż końcowy, gratowanie/usuwanie ostrych krawędzi i zadziorów, grawerowanie, obróbka cieplna, śrutowanie i chromowanie z zastosowaniem wanien. W etapie drugim zaplanowano: cięcie materiału, tłoczenie/wewnątrz i na zewnątrz, wiercenie (otworów/gwintów), frezowanie, hartowanie indukcyjne, prostowanie materiału, polerowanie metali, szlifowanie, spawanie, czyszczenie materiału/przed malowaniem, malowanie/lakierowanie, wyważanie, montaż/montaż końcowy, gratowanie/usuwanie ostrych krawędzi i zadziorów, grawerowanie, obróbka cieplna, śrutowanie, chromowanie z zastosowaniem wanien, hartowanie laserowe, wytrawianie, drukowanie i ostrzenie narzędzi. W ramach instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych będą wykorzystywane wanny procesowe o łącznej objętości 28,08 m3. W niniejszej decyzji uwzględniono to jako warunek konieczny, ze względu na fakt, iż instalacja o takich właśnie parametrach została poddana analizie i oceniona w ramach prowadzonego postępowania.

Zgodnie z treścią dokumentacji wielkość produkcji w zakładzie będzie się kształtowała na poziomie: ok. 4000 sztuk systemów AGS na rok, ok. 1000 sztuk noży na rok, ok. 5000 sztuk shaftów na rok i ok. 400 wykrojników na dzień. Zakład będzie funkcjonował w systemie trzyzmianowym, w godzinach 6:00 – 6:00. Stan zatrudnienia będzie się kształtował na poziomie 376 pracowników.

Pobór wody na potrzeby zakładu będzie realizowany z zewnętrznej, gminnej sieci wodociągowej, na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę, zawartej z gestorem sieci. Pobór wody z ww. sieci będzie realizowany na cele socjalno-bytowe i przemysłowe. Z informacji zawartych w zgromadzonych materiałach wynika, że ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których będą wywożone przez wyspecjalizowany podmiot do oczyszczalni. Rozwiązanie to będzie stosowane do momentu podłączenia terenu zakładu do zewnętrznej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Powyższe zawarto jako warunek w niniejszej decyzji. Ścieki przemysłowe będą wytwarzane w wyniku prowadzonych w zakładzie procesów technologicznych (zużyte kąpiele z instalacji powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych). Jak wskazano w k.i.p. ścieki te będą poddawane podczyszczaniu w projektowanej podczyszczalni ścieków przemysłowych, składającej się z dwóch zbiorników buforowych o pojemności 9,1 m3 i 1,9 m3. Zużyte kąpiele będą przepompowywane do reaktora wyposażonego w mieszadło, w którym będzie zachodziła ich neutralizacja w zakresie pH poprzez dodanie zasady sodowej i poddawane flokulacji za pomocą chlorku żelaza i flokulantu. Po osiągnięciu zakładanego stopnia uzdatnienia, w celu ewentualnej poprawy efektów osiągniętych w reaktorze, będą one przepompowywane do sedymentatora. Odseparowany osad po osiągnięciu właściwego sklarowania będzie pompowany do komorowej prasy filtracyjnej, gdzie nastąpi zatrzymanie zawiesiny (cząstki stałe). Na prasie filtracyjnej wskutek ciśnienia nastąpi rozdzielenie osadu i filtratu. Powstałe w tym procesie placki filtracyjne będą pakowane i magazynowane w wyznaczonym miejscu. Następnie będą przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Powyższe znalazło swoje odzwierciedlenie w warunku niniejszej decyzji. Tak podczyszczone ścieki przemysłowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których będą wywożone przez wyspecjalizowany podmiot do oczyszczalni ścieków. Takie rozwiązanie będzie stosowane do momentu podłączenia terenu zakładu do zewnętrznej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, co ujęto jako warunek w niniejszej decyzji. Na podstawie treści przedłożonych materiałów ustalono, że wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do projektowanego zbiornika retencyjnego lub retencyjno-rozsączającego.

Wytwarzane na terenie przedsięwzięcia odpady będą magazynowane selektywnie w przystosowanych do tego celu pojemnikach, ustawionych w wydzielonych, zabezpieczonych  miejscach. Następnie wytworzone odpady będą przekazywane uprawnionym w zakresie gospodarki odpadami podmiotom, w celu odzysku (w pierwszej kolejności) lub unieszkodliwienia.

Uwzględniając planowane rozwiązania techniczne i technologiczne, w szczególności dotyczących gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej stwierdzono, że realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Planowane instalacje zostaną zlokalizowane wewnątrz hali produkcyjno-magazynowej. 
W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego, w niniejszej decyzji wpisano warunek, aby wszystkie procesy technologiczne prowadzone były w pomieszczeniach wyposażonych w szczelne, chemoodporne posadzki. Takie rozwiązanie będzie stanowiło dostateczne zabezpieczenie dla środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem mogącym wystąpić w związku z eksploatacją przedsięwzięcia.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić zwiększona emisja hałasu. Emisja ta będzie jednak miała charakter miejscowy oraz okresowy i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. Na podstawie treści zgromadzonych materiałów ustalono, że najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej zlokalizowane są w odległości ok. 335 m (działka nr ewid. 97/4 obręb Piekary) i ok. 370 m (działka nr ewid. 47 obręb Braciszewo) od miejsca realizacji przedsięwzięcia i stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na podstawie treści karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że zakład będzie funkcjonował w trybie trzyzmianowym w godzinach od 6:00 do 6:00. Na terenie zakładu, w związku z realizacją przedsięwzięcia, będą znajdowały się źródła hałasu punktowe (zewnętrzne), liniowe i  kubaturowe. Do źródeł punktowych będą się zaliczały: wentylatory dachowe wyciągowe, urządzenia chłodnicze, centrale wentylacyjne, jednostki zewnętrzne split, agregaty wody lodowej i pozostałe urządzenia związane z funkcjonowaniem przedsięwzięcia. Po terenie zakładu będą poruszały się pojazdy lekkie (osobowe należące do pracowników oraz gości) w liczbie ok. 150 sztuk w czasie 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia i ok. 60 sztuk w czasie jednej najmniej korzystnej godziny pory nocy oraz pojazdy ciężkie w liczbie ok. 20 sztuk w czasie 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia i 2 sztuk w czasie jednej najmniej korzystnej godziny pory nocy. Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, wynika, że planowana hala zostanie wykonana w technologii płyty warstwowej wypełnionej materiałem izolacyjnym, a procesy technologiczne, które będą w niej prowadzone, nie będą stanowiły procesów zaliczanych do takich, które generują znaczący hałas. Zgodnie z treścią dokumentacji na potrzeby obliczeń akustycznych przyjęto najbardziej niekorzystny wariant, polegający na pracy urządzeń wentylacyjnych przez całą dobę (mimo, że praca wentylacji jest najczęściej regulowana przez system automatyki). Przeznaczony pod przedsięwzięcie teren posiada przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (P/U). Pomiędzy zabudową mieszkaniową jednorodzinną zlokalizowaną na działce nr ewid. 47 obręb Braciszewo, a miejscem realizacji rozpatrywanego przedsięwzięcia przebiega droga ekspresowa S5, na której natężenie ruchu pojazdów (badania prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad) osiąga poziomy powyżej 25 tysięcy pojazdów na dobę. W k.i.p. przeprowadzono analizę akustycznego oddziaływania zakładu, która wykazała, że jego funkcjonowanie nie będzie prowadziło do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

W fazie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (etap prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Oprócz tego, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Mając jednak na uwadze fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także, że ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że na terenie zakładu źródłami emisji zorganizowanej substancji do powietrza będą procesy:  lakierowania, suszenia powłok lakierniczych, obróbki metali (spawanie, cięcie, szlifowanie, toczenie, frezowanie), obróbki powierzchniowej w wannach, regeneracji nieaktywnego żelaza oraz energetycznego spalania gazu w urządzeniach grzewczych. Proces lakierowania będzie prowadzony z wykorzystaniem ciągu technologicznego, na który będą się składać myjka oraz kabina lakierowania i suszenia. Kabina lakiernicza zostanie wyposażona w układ wentylacji wywiewnej – wyrzut powietrza zaopatrzony w filtr pyłowy. Na potrzeby suszarni będzie wykorzystywany palnik o mocy 250 kW zasilany gazem ziemnym. Zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania paliwa w palniku suszarki będą odprowadzane do atmosfery emitorem pionowym i wysokości 13,5 m n.p.t. i średnicy wylotu 0,3 m. Zanieczyszczenia powstające w procesie lakierowania i suszenia powłok będą odprowadzane do atmosfery dwoma emitorami pionowymi o wysokości 13,5 m n.p.t i średnicy wylotu 0,7 m. 
W obliczeniach ujęto również emitor pionowy o wysokości 13,5 m n.p.t. i średnicy wylotu 0,2 m, którym będzie następowało odprowadzanie do atmosfery zanieczyszczeń z procesów obróbki metali (spawanie, toczenie, frezowanie, szlifowanie). W wyniku analizy karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, 
że w aspekcie prowadzonych w zakładzie procesów technologicznych obróbki powierzchniowej w wannach źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza będą procesy przygotowania powierzchni (trawienie i czyszczenie) oraz nakładania powłok chromowych. Linia technologiczna zostanie wyposażona w wyciągi wentylacyjne, które będą odprowadzały zanieczyszczenia kolektorem zbiorczym do urządzenia redukującego – skrubera wodnego o skuteczności w zakresie redukcji na poziomie 98%. Następnie oczyszczone powietrze będzie odprowadzane do atmosfery emitorem pionowym o wysokości 13,5 m n.p.t. i średnicy wylotu 0,65 m. Tym samym emitorem będzie następowało odprowadzanie zanieczyszczeń z procesu regeneracji nieaktywnego żelaza. Powyższe zostało ujęte w warunkach niniejszej decyzji. Na podstawie założeń przyjętych w obliczeniach ustalono, że łączne zużycie LZO w procesie lakierowania będzie wynosiło 3 Mg/rok, co oznacza, że rozpatrywana instalacja nie będzie podlegała pod zapisy rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 wrześnie 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860). W decyzji uwzględniono warunek, aby prowadzić ewidencję wielkości zużycia preparatów zawierających lotne związki organiczne (LZO) oraz rejestrację czasu pracy instalacji wykorzystywanej w procesie lakierowania i suszenia powłok. Ogrzewanie obiektu będzie realizowane z wykorzystaniem urządzeń zasilanych gazem ziemnym, tj.: central wentylacyjnych z modułem grzewczym, kotłów gazowych (część biurowa) i aparatów grzewczych. Mając na uwadze wybór takiego  rodzaju paliwa przez inwestora, w celu ochrony powietrza, powyższe uwzględniono w warunkach zawartych w niniejszej decyzji. Źródłem emisji niezorganizowanej do powietrza będą pojazdy poruszające się po terenie zakładu. Jak wskazano powyżej, wnioskodawca planuje zastosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych ukierunkowanych na zminimalizowanie negatywnego oddziaływania planowanego zakładu na stan powietrza. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia została przeprowadzona analiza oddziaływania zakładu na stan powietrza. Analiza uwzględniała wszystkie planowane źródła emisji substancji do powietrza. Wykazała ona, że realizacja planowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem przewidywanych rozwiązań technicznych i technologicznych, a także warunków uwzględnionych w niniejszej decyzji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie emisji substancji do powietrza, w związku z czym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach.

Mając na uwadze rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia, a także przyjęte przez wnioskodawcę rozwiązania techniczne i technologiczne należy stwierdzić, że nie przyczyni się ono w sposób znaczący do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz przeprowadzoną analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Ustalono, że realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych. 
W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

- usytuowanie przedsięwzięcia (art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś) – planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 19/9, położonej w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno. Analiza dokumentacji wykazała, że planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenie aktualnie użytkowanym rolniczo.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, z dokumentacji nie wynika, aby przedsięwzięcie było położone na obszarach o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się także przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600042. Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” /Dz. U Z 2023 r. poz. 335/ JCWPd o kodzie PLGW600042 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za niezagrożoną. Celem środowiskowym jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW6000251866539 Mała Wełna do wypływu z Jez. Gorzuchowskiego. JCWP o kodzie PLRW6000251866539 Mała Wełna do wypływu z Jez. Gorzuchowskiego posiada status naturalnej części wód, jej stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest uzyskanie umiarkowanego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Termin osiągnięcia celu środowiskowego wyznaczono do 2027 r.

Uwzględniając charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania 
i technologie stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco wpływać na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie będzie także stwarzać zagrożenia dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w zaktualizowanym „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. /Dz. U. z 2023 r., poz. 335/.

Obszar przeznaczony pod planowaną farmę fotowoltaiczną zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm./.  Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Grądy w Czerniejewie PLH300049, oddalony o 8,2 km od terenu inwestycji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym. Inwestor wskazał, że jego realizacja, nie będzie wiązać się z wycinką drzew i krzewów.  Z analizy ortofotomapy umieszczonej na portalu internetowym http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ wynika, że w zachodniej części działki znajduje się niewielki zbiornik wodny, poza terenem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Na mapie ewidencji gruntów zbiornik ten określony został jako nieużytek. W celu ochrony lokalnej bioróżnorodności, w niniejszej decyzji nałożono, aby ww. zbiornik wyłączyć spod zainwestowania i pozostawić bez ingerencji.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym, brak konieczności wycinki drzew oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność 
i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty 
i fragmentacji siedlisk oraz nie  wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

- rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia (art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś), które z racji swojego charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, a tym bardziej znaczących oddziaływań, ze względu na:

- zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania,  jego  prawdopodobieństwo,  czas  trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania,

- brak transgranicznego oddziaływania,

uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

10. Dla terenu (działka nr 19/9, w m. Braciszewo), na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr  LVI/386/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Braciszewo dz. nr ewid. 19/7 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2018 r., poz. 9259). Nieruchomość objęta wnioskiem usytuowana będzie na obszarze oznaczonym w mpzp oznaczonym jako P/U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej..

11. Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 775/, przed wydaniem decyzji umożliwiono stronom wypowiedzenie, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z powyższej możliwości strony nie skorzystały.

12. Wójt Gminy Gniezno po przeprowadzeniu analizy dokumentacji, stwierdził, że zebrane materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Wszelkie zarzuty stron postępowania mogą być formułowane w odwołaniu od decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach i skierowane do organu właściwego do ich rozpatrzenia.

- Pouczenie

- Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Gniezno w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - art. 127 a § 1 k.p.a.

- Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

- W przypadku wymienionym w pkt. 2 i 3 odwołanie służyć nie będzie i decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania -  art. 107 § 1 pkt. 7 k.p.a.

- Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. -  art. 130 § 4 k.p.a.

- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- Za niniejszą decyzję administracyjną pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł zgodnie z częścią I, pkt. 45  załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm./.

Otrzymują:

- Strony postępowania administracyjnego wg rozdzielnika

- a/a (sprawę prowadzi Rafał Skweres/Magdalena Buchwald – tel. 61 424 57 66)

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie, ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno

- Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

Uwaga:

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – zawiadomienie stron o wydanej decyzji zostaje podane w formie obwieszczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne udostępnienie następuje z dniem 31 maja 2023 roku

Wywieszono na tablicy ogłoszeń ………………………….…………….………………………………… 
na okres od dnia …………….……………. do dnia  ………..…...……………..

Podpis i pieczątka

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
znak OŚR.6220.1.2023 z dnia 31 maja 2023 roku

- Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie Hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym i towarzyszącą infrastrukturą 
na działce o numerze ewidencyjnym 19/9, położonej w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno.

Łączna powierzchnia działki  przeznaczona pod planowaną inwestycję wyniesie ok. 4,3404 ha, z czego pod zabudowę przeznaczono ok 1,342 ha, a pod utwardzenia – ok. 1,7934 ha (w tym parkingi o powierzchni użytkowej ok. 1,3940 ha). Powierzchnia biologicznie czynna wyniesie ok. 1,2050 ha.

Planowana hala zostanie wykonana w technologii płyty warstwowej wypełnionej materiałem izolacyjnym. Procesy technologiczne w zakładzie będą prowadzone w dwóch etapach. Etap pierwszy będzie obejmował procesy obróbki mechanicznej metali, takie, jak: cięcie materiału, tłoczenie, wiercenie (otworów/gwintów), frezowanie, hartowanie indukcyjne, prostowanie materiału, polerowanie metali, szlifowanie, spawanie, czyszczenie materiału (przed malowaniem), malowanie/lakierowanie, wyważanie, montaż/montaż końcowy, gratowanie/usuwanie ostrych krawędzi i zadziorów, grawerowanie, obróbka cieplna, śrutowanie i chromowanie z zastosowaniem wanien. W etapie drugim zaplanowano: cięcie materiału, tłoczenie/wewnątrz i na zewnątrz, wiercenie (otworów/gwintów), frezowanie, hartowanie indukcyjne, prostowanie materiału, polerowanie metali, szlifowanie, spawanie, czyszczenie materiału/przed malowaniem, malowanie/lakierowanie, wyważanie, montaż/montaż końcowy, gratowanie/usuwanie ostrych krawędzi i zadziorów, grawerowanie, obróbka cieplna, śrutowanie, chromowanie z zastosowaniem wanien, hartowanie laserowe, wytrawianie, drukowanie i ostrzenie narzędzi. W ramach instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych i chemicznych będą wykorzystywane wanny procesowe 
o łącznej objętości 28,08 m3.

Wielkość produkcji w zakładzie będzie się kształtowała na poziomie: ok. 4000 sztuk systemów AGS na rok, ok. 1000 sztuk noży na rok, ok. 5000 sztuk shaftów na rok i ok. 400 wykrojników na dzień. Zakład będzie funkcjonował w systemie trzyzmianowym, 
w godzinach 6:00 – 6:00.

Pobór wody na potrzeby zakładu będzie realizowany z zewnętrznej, gminnej sieci wodociągowej, na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę, zawartej z gestorem sieci. Pobór wody z ww. sieci będzie realizowany na cele socjalno-bytowe i przemysłowe. Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, 
z których będą wywożone przez wyspecjalizowany podmiot do oczyszczalni. Rozwiązanie to będzie stosowane do momentu podłączenia terenu zakładu do zewnętrznej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. W wyniku prowadzonych w zakładzie procesów technologicznych (zużyte kąpiele z instalacji powierzchniowej obróbki metali 
z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych) wytwarzane będą ścieki przemysłowe, które będą poddawane podczyszczaniu w projektowanej podczyszczalni ścieków przemysłowych, składającej się z dwóch zbiorników buforowych o pojemności 9,1 m3 i 1,9 m3. Zużyte kąpiele będą przepompowywane do reaktora wyposażonego 
w mieszadło, w którym będzie zachodziła ich neutralizacja w zakresie pH poprzez dodanie zasady sodowej i poddawane flokulacji za pomocą chlorku żelaza i flokulantu. Po osiągnięciu zakładanego stopnia uzdatnienia, w celu ewentualnej poprawy efektów osiągniętych w reaktorze, będą one przepompowywane do sedymentatora. Odseparowany osad po osiągnięciu właściwego sklarowania będzie pompowany do komorowej prasy filtracyjnej, gdzie nastąpi zatrzymanie zawiesiny (cząstki stałe). 
Na prasie filtracyjnej wskutek ciśnienia nastąpi rozdzielenie osadu i filtratu. Powstałe 
w tym procesie placki filtracyjne będą pakowane i magazynowane w wyznaczonym miejscu. Następnie będą przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do projektowanego zbiornika retencyjnego lub retencyjno-rozsączającego.

Wytwarzane na terenie przedsięwzięcia odpady będą magazynowane selektywnie w przystosowanych do tego celu pojemnikach, ustawionych w wydzielonych, zabezpieczonych miejscach. Następnie wytworzone odpady będą przekazywane uprawnionym w zakresie gospodarki odpadami podmiotom, w celu odzysku (w pierwszej kolejności) lub unieszkodliwienia.

Na terenie zakładu źródłami emisji zorganizowanej substancji do powietrza będą procesy:  lakierowania, suszenia powłok lakierniczych, obróbki metali (spawanie, cięcie, szlifowanie, toczenie, frezowanie), obróbki powierzchniowej w wannach, regeneracji nieaktywnego żelaza oraz energetycznego spalania gazu w urządzeniach grzewczych. Proces lakierowania będzie prowadzony z wykorzystaniem ciągu technologicznego, na który będą się składać myjka oraz kabina lakierowania i suszenia. Kabina lakiernicza zostanie wyposażona w układ wentylacji wywiewnej – wyrzut powietrza zaopatrzony w filtr pyłowy. Na potrzeby suszarni będzie wykorzystywany palnik o mocy 250 kW zasilany gazem ziemnym. Zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania paliwa w palniku suszarki będą odprowadzane do atmosfery emitorem pionowym i wysokości 13,5 m n.p.t. i średnicy wylotu 0,3 m. Zanieczyszczenia powstające w procesie lakierowania i suszenia powłok będą odprowadzane do atmosfery dwoma emitorami pionowymi o wysokości 13,5 m n.p.t i średnicy wylotu 0,7 m. Odprowadzanie do atmosfery zanieczyszczeń 
z procesów obróbki metali (spawanie, toczenie, frezowanie, szlifowanie) odbywać się będzie przez emitor pionowy o wysokości 13,5 m n.p.t. i średnicy wylotu 0,2 m. 
W aspekcie prowadzonych w zakładzie procesów technologicznych obróbki powierzchniowej w wannach źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza będą procesy przygotowania powierzchni (trawienie i czyszczenie) oraz nakładania powłok chromowych. Linia technologiczna zostanie wyposażona w wyciągi wentylacyjne, które będą odprowadzały zanieczyszczenia kolektorem zbiorczym do urządzenia redukującego – skrubera wodnego o skuteczności w zakresie redukcji na poziomie 98%. Następnie oczyszczone powietrze będzie odprowadzane do atmosfery emitorem pionowym o wysokości 13,5 m n.p.t. i średnicy wylotu 0,65 m. Tym samym emitorem będzie następowało odprowadzanie zanieczyszczeń z procesu regeneracji nieaktywnego żelaza. Łączne zużycie LZO w procesie lakierowania będzie wynosiło 
3 Mg/rok W zakładzie będzie prowadzona ewidencja wielkości zużycia preparatów zawierających lotne związki organiczne (LZO) oraz rejestrację czasu pracy instalacji wykorzystywanej w procesie lakierowania i suszenia powłok. Ogrzewanie obiektu będzie realizowane z wykorzystaniem urządzeń zasilanych gazem ziemnym, tj.: central wentylacyjnych z modułem grzewczym, kotłów gazowych (część biurowa) i aparatów grzewczych.